Дисциплина «Стоматология: Пропедевтика»

ЛЕКЦИЯ № 5.

Тема лекции: Оборудование и инструменты для механического препарирования зубов. Основные этапы и правила препарирования кариозных полостей. Методики препарирования.

План лекции:

1. Введение

2. Санитарно гигиенические требования к кабинету

3. Оборудование кабинета

4. Медицинский инструментарий

Для организации одного рабочего места в стоматологическом кабинете, по возможности, должно быть выделено просторное помещение с хорошей естественной освещенностью: площадь его должна составлять около 15 м (примерно 4,4 х 3,5 м). Высота потолков в кабинете должна составлять не менее 3,3 м. Если в одном помещении предполагается организация нескольких рабочих мест, то на каждое дополнительное кресло необходимо прибавить не менее 7 м площади. По возможности кресла нужно располагать в один ряд, напротив окон, чтобы обеспечить тем самым наибольший уровень естественного освещения полости рта больного и свободный приток свежего воздуха к рабочему месту. Кроме того, кабинет должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией и источниками искусственного освещения. Стены помещения предпочтительно красить масляными красками или нитрокрасками успокаивающих тонов (например, светло-голубой или салатной). Важно, чтобы пол был ровным, без щелей и углублений, покрытый линолеумом с переходом на стены на 8—10 см – это обеспечит перекрытие угловых щелей между полом и стенами у плинтусов и создаст тем самым необходимые гигиенические требования и возможность работы с амальгамой.

В повседневной деятельности при оказании квалифицированной помощи врач-стоматолог пользуется специальным оборудованием. К нему относят:

1) стоматологическое кресло для больного;

2) электрическую или турбинную бормашину;

3) стоматологическую установку;

4) стул для врача.

Стоматологическая установка предназначена для оказания помощи в стационарных условиях. Снабжена электромотором, светильником, слюноотсосом, диатермокоагулятором, аппаратом для электродиагностики, блоком водяной системы, пистолетами для воды и воздуха.

Стул для стоматолога имеет вращающееся сидение, благодаря которому можно изменять его высоту и свободно поворачиваться, спинка охватывает поясницу врача, предупреждая утомление и развитие некоторых профессиональных заболеваний.

В клинической практике обследования, лечения зубов и слизистой оболочки полости рта врач-стоматолог пользуется специальным набором инструментов. Основные из них:

1) зеркало стоматологическое. С его помощью исследуют участки ротовой полости, недоступные прямому зрению, фиксируют щеки, язык, губы, а также предохраняют их от травмы во время работы с острыми инструментами. Стоматологические зеркала бывают двух видов – плоские, дающие истинное отображение рассматриваемого объекта, и вогнутые, увеличивающие его. Чтобы во время работы зеркало не запотевало, предлагается протереть его смесью спирта с глицерином или слегка провести им по внутренней поверхности щеки пациента;

2) стоматологический зонд. В зависимости от формы он может быть угловым или прямым, острым или притупленным. Остроконечный зонд используют для выявления кариозных полостей, определения болезненности и размягчения зубных тканей, сообщения полости зуба с кариозной полостью; с помощью притупленного зонда выявляют и измеряют глубины пародонтальных карманов, степень обнажения корня зуба;

3) стоматологический пинцето, использующийся в целях удержания и переноса в полость рта ватных тампонов для изоляции зуба от слюны, медикаментозной обработки кариозных полостей, исследования степени подвижности зуба, удержания и переноса мелких инструментов;

4) гладилки. При помощи гладилки (лопаточки прямой или изогнутой формы) в кариозную полость зуба вносят лекарственные вещества, материал для пломбирования, осуществляют формирование пломбы;

5) стоматологические крючки, имеющие вид прямой или изогнутой лопаточки с заостренными ребрами, они служат для удаления зубных отложений;

6) экскаватор, представляющий собой ручку с острыми ложечками на обеих сторонах, его используют для удаления остатков пищи, временных пломб и размягченных остатков дентина из кариозных полостей, наддесневых и поддесневых зубных отложений

Инструменты,используемые для реставрации

Инструменты для препарирования кариозных полостей можно условно разделить на

вращательные, ручные и осциллирующие.

Наиболее широко используются вращательные инструменты - боры, шлифовальные

камни, доски, силиконовые и резиновые полиры, рассчитанные на определенное

максимальное число оборотов.

Каждый этап формирования полости предусматривает определенную скорость работы

инструментов.

Различается следующий диапазон скоростей:

сверхвысокие 120 000 - 400 000 об / мин

высокие 45 000 - 120 000 об / мин

средние 4500 - 45 000 об / мин

низкие 500 - 4500 об / мин

Дополнительно при реставрации используется ручной и осциллирующий инструмент

(например, для обработки полости - Cavishape, скашивания края - Bevelshape).

Ручные инструменты применяются:

- для удаления кариозных тканей - экскаватор;

- скашивания десневого края - зубное долото;

- для финирования краев в полости, в случае, если вращательный инструмент может

повредить смежные зубы - мотыгообразные инструменты.

Осциллирующие инструменты представляют собой алмазные пилочки с односторонней

насыпкой алмаза с зернистостью 25,40 мкм. Они крепятся в ЕVА-головки, которые

обеспечивают вертикальные возвратно-поступательные движения с амплитудой до

04 мм. Осциллирующие инструменты относятся к альтернативным инструментам для

обработки краев полости.

Фирмы, производители вращательных инструментов, предлагают специализированные

наборы для обработки кариозных полостей. Например, немецкая фирма Meisinger

выпускает:

- набор 1 - предназначен для обработки полостей фронтальных зубов III, IV и V

классов;

- набор 2 - предназначен для работы I, III и V классов моляров и премоляров;

- набор 7 - для придания анатомической формы и формирования полости.

Методики препарирования твердых тканей зуба

Последнее столетие характеризовалось изменением подхода к методам обработки

твердых тканей и формирования полости зубов оперативными способами. Причины

заключались в стремительном развитии профилактической стоматологии и они были

связаны с появлением новых групп оригинальных пломбировочных материалов.

Наибольшую известность и распространение получил метод профилактического

расширения, предложенный выдающимся стоматологом Г. Блэком в конце XIX века.

В этот период в клинической практике стали применять металлический

пломбировочный материал - амальгаму, обладающий значительной механической

прочностью. Пломбы из амальгамы при правильном приготовлении и грамотном

пломбировании могут сохраняться 10 и более лет. Чтобы окружающие пломбу

зубные ткани не разрушались в течение длительного срока, требовалось широкое

иссечение кариесвосприимчивых участков зуба с сохранением резистентных зон,

например, скатов бугров, при формировании полостей 1 класса по Блэку.

Этапами препарирования по Блэку являются: создание устойчивой ретенционной

удобной формы полости, скашивание краев эмали. Эти манипуляции основаны на

важнейшем принципе Блэка - "расширение ради предупреждения" (Extention for

prevention).

Метод профилактического расширения не потерял своего практического значения в

настоящее время. Однако применение амальгамы имеет некоторые отрицательные

стороны: окраска окружающих пломбу тканей зуба, отсутствие адгезии у

материала, разница коэффициентов термического расширения материала и тканей

зуба и т.д. Поэтому исследователи разрабатывают новые пломбировочные

материалы, в частности минеральные цементы.

В 40-50-е годы ХХ столетия в связи с более широким применением минеральных

цемент был разработан метод "биологической целесообразности" по И.Г.

Лукомскому. Он предложил щадящее удаление только пораженных кариесом тканей

зуба. Отказ от ретенционной формы предполагал сбережение твердых тканей.

Длительность пребывания пломбы из минерального цемента в полости рта была

незначительной, врачу приходилось менять пломбы, каждый раз удаляя при

обработке полостей дентин и эмаль зуба.

Появление пломбировочных материалов из ненаполненных полимеров, а в последе

время из композиционных материалов, заставило врачей-стоматологов

разрабатывать новые принципы формирования кариозных полостей. Появляется

метод "профилактического пломбирования". Он предполагает минимальное

иссечение здоровых тканей зуба, препарирование тканей до иммунных зон,

закругление углов сформированной полости. Методика "профилактического

пломбирования" сочетает оперативное лечение кариеса и пломбирование полости,

неинвазивную или инвазивную профилактическую герметизацию фиссур и местную

флюоризацию эмали зубов. Обязательно должно учитываться состояние

индивидуальной кариесрезистентности пациента и особенности применяемых

пломбировочных материалов.

В 1994 году нидерландский врач Тасо Pilot предложил методику ART-

препарирования. Она заключается в обработке кариозной полости экскаватором с

последующим пломбиванием сформированной полости стеклоиономерными цементами

(материалы, которые выделяют ионы фтора). Методика может быть использована в

слаборазвитых странах, для оказания стоматологической помощи в сложных

условиях, при лечении маленьких детей, психически неполноценных людей,

пациентов с тяжелой общесоматической патологией, например, после острых

инфарктов и инсультов.

Все вышеуказанные способы препарирования тканей зуба осуществляются

механическими инструментами (борами, финирами, полирами), в крайнем случае -

экскаватором.

Врачи-стоматологи постоянно стремятся упростить процесс обработки полостей,

облегчить психологические страдания больного, поэтому появляются более

щадящие методики.

У пациентов может быть использован хемомеханический способ препарирования

кариозных полостей. Этот метод описан в отечественной литературе в 1930-е

годы. Для обработки тканей зуба используется 5-10% раствор молочной кислоты.

Тампон с кислотой вводится в кариозную полость на 15-20 минут. После удаления

из кариозной полости тампона оставшаяся кислота нейтрализуется раствором

соды. Размягченный дентин удаляется острым экскаватором. В препарате

"Каридекс" применяется N-монохлор-ДЛ-2-аминобутировая кислота, которая перед

использованием нагревается. Время размягчения дентина составляет 7 минут,

после чего он удаляется инструментом.

Первые попытки применения лазера для препарирования тканей зубов относятся к

1963 году. Механизм "резанья" зуба лазером обусловлен быстрым испарением воды

из тканей и их разрушением с помощью мгновенного локального нагрева.

Появление твердотельных лазеров позволило в импульсном режиме обрабатывать

твердые ткани зуба. Фирма KAVO создала коммерческую эргономичную установку

KAVO KEY лазер-2. Создание лазерного наконечника для эндодонтии позволяет

проводить целенаправленно удаление тканей зуба при фиссурном кариесе перед

нанесением бондинговой системы.

Широкое применение получила методика кинетического воздушно-абразивного

препарирования (KCP - Kinetic Cavity Preparation). Под воздействием

фокусированного потока абразивного материала (оксида алюминия или бикарбоната

натрия с раз мерами частиц 25-50-100 мкм) удаляются твердые ткани зуба.

Наличие в арсенале врача-стоматолога разнообразных методов препарирования

кариозных полостей позволяет облегчить работу и улучшить результативность

проводимого лечения.

Список использованной литературы:

1. Стефан Т.Сонис. Секреты стоматологии. М.: Перевод с англ. Под общей ред. Н.И.Новикова.- 2014.-383 с.

2. Луцкая И.К. Восстановительная стоматология. Оборудование, инструменты, вспомогательные материалы.  Ростов-на-Дону, «Феникс». – 2018. – 203 с.

3.Лобовкина Л.А., Романов А.М.   Современные технологии реставрации зубов. М.: «МЕДпресс-информ».- 2009.- 102 с.

4. Лобовкина Л.А., Романов А.М.   Алгоритм эстетической реставрации передних и боковых зубов. М.: «МЕДпресс-информ».- 2018.- 48 с.

5. Салова А.В. Восстановление контактных областей зубов с помощью матричных систем.

«МЕДпресс-информ».- 2018.- 206 с.

6.Шмидседер Дж. Эстетическая стоматология. «МЕДпресс-информ».- 2015.- 430 с.